AZ1010, Bakı şəhəri  Nəsimi  rayonu 		Tel :  (994 50)  418 - 00 - 01

Kövkəb  Səfərəliyeva  16, Tramvay döngəsi 4 ,		Web sayt:        www.volt.az

TİME  BUSİNESS  CENTER  6-cı mərtəbə	        E-mail:             info@volt.az

№  T-06/26-18					               “24” İyun 2026-cı il

Layihənin adı : Soyuducu sistemin günəş panelləri ilə təmin edilməsi -50 kWp OnGrid stansiya

Layihənin ünvanı : Şamaxı,

Kimə :  Əliyev Əli

Təklif : Günəş panellərinin satınalınması və quraşdırılması xidməti

Layihənin Ümumi Tələbləri və İcra Sahəsi:

- Günəş panellərinin şəbəkəyə bağlı (On-Grid) mexanizm ilə quraşdırılması: Dam örtüyü və ya yerdə yüksək səmərəli günəş panellərinin və ev və ya sənaye tipli invertorların montajı, daxili elektrik şəbəkəsinə inteqrasiyası.

- Monitorinq və Təhlükəsizlik Sistemlərinin Təminatı: Sistemin ildırımdan mühafizəsi (SPD Type 1+2), yüksək gərginlik və qısaqapanmadan qorunması üçün sənaye/ev tipli avtomatik açarların (MCCB) və torpaqlama konturunun qurulması,sistemin günlük və illik monitorinqi, istehsal qrafiklərinin təhlili və uzaqdan nəzarət

- Sınaq, Sazlama və İstismara Vermə (Commissioning): Quraşdırılmış sistemin beynəlxalq standartlara uyğun test edilməsi, kabel izolyasiya müqavimətinin ölçülməsi və sistemin tam işlək vəziyyətdə sifarişçiyə təhvil verilməsi

Biz nə vəd edirik? Uzunmüddətli iqtisadi səmərəlilik

Azərbaycanın günəş radiasiyası göstəricilərinə əsasən, quraşdırmış olacağımız 78 ədəd 650 W gücündə, ümumi gücü 50.7 kWp  olan On-Grid günəş elektrik stansiyası illik 81 120 kWh (aylıq 6760 kWh) elektrik enerjisi istehsal etməsi gözlənilir.

Bu mövcud kommersiya elektrik tariflərinə əsasən ildə təxminən (hesablanmış tarif 0.125) 10 140 AZN həcmində elektrik xərclərinə qənaət deməkdir.

Sistemin xidmət müddəti və ümumi qənaət:

Müasir günəş panellərinin orta istismar müddəti 25 il və daha çox təşkil edir. Bu müddət ərzində günəş elektrik stansiyası obyekt üçün stabil şəkildə enerji istehsal etməyə davam edir. Orta hesabla ildə 10 140 AZN qənaət nəzərə alındıqda, 25 illik istismar müddətində ümumi iqtisadi qənaət: 253 500  AZN təşkil edə bilər.

Bu isə layihənin ilkin investisiyadan dəfələrlə artıq iqtisadi fayda verdiyini göstərir və onu uzunmüddətli və yüksək səmərəli investisiya kimi qiymətləndirməyə imkan yaradır.

Malların (işlərin və xidmətlərin) qiymət cədvəli

| Malların (iş və xidmətlərin) adı | Xüsusiyyət | Ölçü vahidi | Sayı |
| --- | --- | --- | --- |
| LONGi LR7-72HVHF-650M günəş paneli | N-tipli günəş paneli; Pmax 650 W; ölçü 2382 × 1134 × 30 mm; çəki 28,5 kq; 1500 V DC; anodlaşdırılmış alüminium çərçivə | ədəd | 78 |
| Growatt MAX 50KTL3 LV On-Grid inverter | 50 kW, 3 faza, 380/400 V; 6 MPPT; max. DC 1100 V; max. səmərəlilik 99%; 50,7 kWp DC massiv üçün | ədəd | 1 |
| Monitorinq və enerji ölçmə dəsti | Growatt uyğun datalogger (ShineWiFi-X), kommunikasiya kabeli və portal sazlanması | dəst | 1 |
| Damüstü montaj konstruksiyası — tam dəst | Daşıyıcı relslər/profillər, 15° dayaq elementləri, dam ankerləri, orta və kənar sıxaclar, birləşdiricilər, bərkidicilər, EPDM və suizolyasiya materialları | dəst | 1 |
| DC kabel və kabel idarəetmə sistemi — tam dəst | 6 string üçün 6 mm² PV kabel, MC4 uyğun konnektorlar, UV boru/kabel kanalı, tray, işarələmə və keçid elementləri (1200-1400 metr) | dəst | 1 |
| DC qoruma və ayırma avadanlığı üçün ehtiyat | DC combiner/transition box, xarici DC izolyator, gPV sığortalar və Type II DC SPD — yalnız yekun SLD və normativ tələb edərsə | dəst | 1 |
| AC paylayıcı və qoruma şiti — tam dəst | IP54/IP65 şit, 4P 100 A sinifli MCCB, 4P izolyator, Type II 3P+N AC SPD, şinlər, ölçü/indikasiya və terminal elementləri | dəst | 1 |
| AC güc kabeli və marşrut avadanlığı | Təxmini 5×25 mm² Cu AC kabel, kabel tray/boru, ucluqlar və keçid elementləri | dəst | 1 |
| Torpaqlama və potensialların bərabərləşdirilməsi | Panel çərçivələri, relslər, inverter və şit üçün PE keçiricilər, torpaq elektrodları, baxış quyusu, şin və sıxaclar | dəst | 1 |
| İldırımdan mühafizə sisteminə inteqrasiya | Mövcud LPS ilə koordinasiya, ayırma məsafəsi, Type I+II SPD və əlavə ildırım elementləri tələb olunarsa | dəst | 1 |
| Layihələndirmə, sahə baxışı və konstruktiv yoxlama | Topoqrafiya, geologiya (yerüstüdürsə), string dizaynı, AutoCAD layout, PVSyst analizi, statik hesab, SLD, qoruma koordinasiyası | iş | 1 |
| Montaj və elektrik quraşdırma işləri | Konstruksiya, 78 modul, DC/AC kabelləşmə, inverter və şit montajı, torpaqlama, kabel idarəetməsi və suizolyasiya | iş | 1 |
| Sınaq, sazlama və istismara vermə | String ölçmələri, izolyasiya testi, torpaqlama testi, inverter sazlanması, monitorinq portalı, performans yoxlaması, təhvil aktı | iş | 1 |
| Şəbəkəyə qoşulma və sayğac üzrə texniki dəstək | Azərişıq müraciəti, texniki sənədlər, qoruma tələbləri və iki istiqamətli sayğac prosesinə dəstək,Aktiv istehlakçı şərtləri ödənildiyi halda dəstək | lot | 1 |
| Qiymət |  | 39 500 AZN |  |
| ƏDV 18% |  | 7110 AZN |  |
| Yekun |  | 46 610 AZN |  |

Qeyd: Qiymət Bakı çatdırılma üçün nəzərdə tutlmuşdur. Digər rayon və bölgələrə çadırılma, marşurut xətti, məhsulların sayı və çəkisindən asılı olaraq dəyişə bilər.

SOLARIX Keyfiyyət standartı

Bu layihədə yalnız 2026-cı il istehsalı LONGi günəş panelləri, ən son nəsil Growatt invertorları və beynəlxalq standartlara uyğun sertifikatlı montaj komponentlərindən istifadə edilir. SOLARIX MMC olaraq LONGi və Growatt şirkətlərinin Gold Partner statusuna malikik. Bu əməkdaşlıq sayəsində müştərilərimizə Azərbaycanda daha sərfəli qiymət, rəsmi məhsullar, texniki dəstək və zəmanətli həllər təqdim edirik.

XÜSUSİ QEYDLƏR :

Təklif olunan texniki həll aktiv istehlakçı statusunun əldə edilməsi və obyektin şəbəkə operatorunun tələblərinə uyğun olması şərti ilə hazırlanmışdır. Şəbəkəyə qoşulma şərtlərində dəyişiklik olduğu halda, sistemin gücü və avadanlıqların tərkibi yenidən nəzərdən keçirilə və müvafiq qaydada yenilənə bilər.

SOLARIX MMC Şərtləri :

- Ödəniş ilkin olaraq ümumi qiymətin 40%-i, quraşdırılma xərcləri (Xidmət) layihə tamamlandıqdan sonra.

- Ödəniş olunduğu gündən etibarən 30 gün ərzində çatdırılma (Bakı anbarından 3 gün ərzində) , quraşdırma müddəti 10 gün ərzində olacaqdır

- Quraşdırılan günəş panelləri və invertorlar ümumi 50.7 kVt gərginlik üçün nəzərdə tutulmuşdur və gələcəkdə dəyişdirilməsi (və ya artırılması) mümkündür

- Göstərilən qiymətlər təklifi verildiyi gündən etibarən 30 gün ərzində qüvvədədir

- Panellər üzrə 25 il, invertor üzrə 5 il istehsalçı zəmanəti daxildir

- 2 il işçilik zəmanəti - Şirkətimiz tərəfindən görülən montaj işlərinə, kabelləşməyə və qoşulma nöqtələrinin sızdırmazlığına verilən zəmanət

Əlisəfa  Rəcəbov

Layihə Meneceri